[image: image1.jpg]\\

{

wal\, botouc
ot b e

SIS TIE "
\\\> (W ey
>






BROUŠENÍ
Podstata broušení

[image: image29.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





· Oddělování třísek – podobné jako u frézování – jen břity nástroje jsou tvořeny zrny brusiva – jsou nestejnoměrně rozložené po obvodu kotouče – mají nestejnoměrnou geometrii břitu

· Velikost zrn 0,3 až 3 mm, zrna mají většinou záporné úhly čela a velké úhly čela, pracují velkou řeznou rychlostí – 10 až 80 m/s, průřez třísky je velmi malý – 0,0001 až 0,002 mm2
· Velká řezná rychlost – velké zahřívání povrchu i odřezávaných třísek (nebezpečí vzniku trhlinek – hlavně u kalených součástí)

· Vzniku trhlinek zabraňujeme vhodnou volbou brusiva, vhodnými pracovními podmínkami a chlazením

Brusné kotouče

· Tvoří ho zrna brusiva spojené pojivem

· Malé kotouče jsou celé z nástrojového materiálu

· Velké kotouče – složené – brusná část

                                        - nosná část – kovový kotouč

Volba brusného kotouče

Závisí:

· na vlastnostech broušeného materiálu – tvrdost, pevnost, houževnatost

· na druhu brusné operace – rovinné, válcové – vnější, vnitřní

· na podmínkách broušení

· typ stroje, rychlost obvodová, posuvná

· styková plocha, způsob dotyku – kontinuální, přerušovaný)

· chlazení

Na kotouči je vyznačeno

                        300 x 40 x 127   A99 46 J 9V – 35 ms-1
300 – průměr

40   - šířka

127 – průměr díry

A99 – materiál brusiva ( umělý korund)

[image: image2.jpg]Brousici materidly a jejich oznaceni

Brousici materi4l Oznadeni

Bily

RizZovy

Manganovy

Hnédy Umeély korund
Zirkonovy

Mikrokrystaligky

Polokiehky

Cerny |

Zeleny }

Karbid boru

Ko i
Kysli¢nik hlinity

Diamant '

Kysli¢nik ceridity

(Tecepol)

Lestici Cerl




46  - zrnitost

Zrnitost kotoučů

· určen měrným rozměrem zrna

· rozměr zrna – určen délkovými rozměry (délka, šířka, výška) rovnoběžnostěnu opsaného zrnu

· měrný rozměr zrna – šířka

· zrnitost určena číslem – čím jemnější, tím vyšší číslo

Pro volbu zrnitosti platí:

· Volíme dle předepsané drsnosti broušeného povrchu

· Čím větší úběr, tím hrubší zrno

· Pro velké styčné plochy mezi kotoučem a obrobkem a velké řezné rychlosti volíme hrubší zrno

· Čím menší zahřátí můžeme připustit (kalená ocel), tím jemnější zrno

J  Tvrdost kotouče

· Odolnost zrn proti vydrolování

· Volíme dle broušeného materiálu a způsobu 

· Volíme tím měkčí kotouč, čím je tvrdší broušený předmět a čím je větší broušená plocha

· Značíme písmeny A až Z, A – nejměkčí, Z – nejtvrdší kotouč

· Tvrdý kotouč pro přerušované plochy

· Měkký – přesné broušení, velké řezné rychlosti, broušení bez chlazení, houževnaté a tvrdé materiály

9     Struktura kotouče (pórovitost)

· Určuje poměr brusiva, pojiva a pórů

· Čím vyšší číslo, tím větší póry, tím zrna dále od sebe

· 0 až 14 – čím vyšší číslo, tím větší vzdálenost mezi zrny

· Hutná struktura – hladké předměty z tvrdého a křehkého materiálu, úzký styk

· Pórovitá struktura – houževnatý materiál, větší styčná plocha, součásti, které se nesmí zahřívat

V   Druh pojiva
1. Anorganická

a) Keramická – V -  nejpoužívanější, nelze použít na vyšší obvodové rychlosti (nad 35 – 50 m/s)

b) Silikátové – J – méně pevná, ale pružnější, broušení za sucha

c) Magnezitové – O (po novu Mg)

d) Kovové – u dia kotoučů

2. Organická

a) Šelakové – E 

b) Pryžové – R – vysoká pevnost a pružnost – úzké kotouče k řezání materiálů, broušení pilek

c) Umělá pryskyřice – S ( po novu B) – vysoká pevnost – vysoké řezné rychlosti – řezací a drážkovací kotouče

Tvrdost kotouče není dána tvrdostí zrn brusiva, ale druhem pojiva.

35 ms-1 – maximální obvodová rychlost

Tvary brusných kotoučů

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



Upínání kotoučů

[image: image7.jpg]bh)shb La{ouc
prone vbiky




[image: image8.jpg]W
O
wo _ 1

2oLt

2





· Musí být spolehlivé, soustředné (těžiště kotouče musí být přesně na ose), z důvodu přesnosti a bezpečnosti

· Mezi příložky pružné vložky z pryže, papíru, kůže

· Dobré vyvážení

Orovnávací kotouče

Slouží k tvarování brusného kotouče a k obnovení řezných schopností, odstraněním tupých zrn.

Ocelová kolečka – zvlněné, hvězdicové

                            - zdrsnění kotoučů se středními a jemnými zrny

Diamant – je nad osou kotouče

Diamantový orovnávač – dosahujeme jakostnější brusné plochy, 

Diamantové kotouče

· Nosné těleso + brusná vrstva 

·  Brusná vrstva – směs diamantového prachu a pojiva, to váže dia zrna a po otupení je uvolňuje – tzv. samoostření

· Pojivo – kovové – nejčastěji bronz

                      - organické – bakelit

                      - pryžové – vhodné pro leštění

[image: image9.jpg]



Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky ovlivňuje: 

· Materiál obrobku

· Materiál nástroje

· Způsob broušení

· Požadovaná přesnost a drsnost povrchu

Řezná rychlost – co největší s ohledem na pevnost kotouče, max. je na kotouči

[image: image11.png]mdn
v=
1000



    [ms-1]                                         ocel 25 až 35 m/s

                                                                           Litina 20 až 25 m/s

Podélný posuv 

· Volí se vzhledem k obrobku podle šířky kotouče, např. (0,3 až 0,7)B při obrábění načisto (0,2 až 0,3)B 

Příčný pohyb

· Určuje  hloubku odbrušované vrstvy, tento pohyb vykoná nástroj mimo obrobek

Dosahovaná přesnost a drsnost

K dosažení přesnějšího a hladkého povrchu je třeba volit:

· Jemnější zrnitost

· Vyšší obvodovou rychlost kotouče

· Menší obvodovou rychlost obrobku

· Menší hloubku broušení

· Menší posuv – podélný(mezi hroty), boční( rovinné)

· Opakované broušení bez přídavku

Hrubování – IT9 až 1T 11         -Ra= 0,8 až 6,3

Na čisto     - IT5 až IT7               Ra= O,2 až 1,6

Jemné       - IT3 až IT4               Ra = 0,05 až 0,4    

Brusky 

Podle účelu a způsobu práce dělíme brusky na:

1) Hrotové

2) Bezhroté

3) Na díry

4)  Rovinné

5) Speciální

Hrotové brusky

· [image: image12.jpg]


Používají se na broušení vnějších rotačních válcových a kuželových ploch, na obrobcích upnutých mezi hroty.

· Lze brousit i čelní plochy a pomocí přídavného zařízení také vnitřní válcové a kuželové plochy

· Charakteristický rozměr – maximálním oběžným průměrem nad ložem a maximální vzdáleností hrotů

· Bruska se skládá z – lože, brousícího vřeteníku, unášecího vřeteníku, koníku a příslušenství (pevné opěrky, posuvné opěrky, zařízení na orovnávání kotouče)

Dělíme  - s posuvným pracovním vřeteníkem

             - s posuvným brousícím vřeteníkem

Brusky s posuvným pracovním vřeteníkem

[image: image13.jpg]



· Pracovní vřeteník a koník je upevněn na pracovním stole

· Posuv vykonává pracovní stůl s obrobkem

· Brusný kotouč se otáčí a radiálně se přisouvá k obrobku

U univerzálních brusek je pracovní stůl složen ze dvou částí. Horní část lze natáčet o 6 až 10° v obou směrech – broušení táhlých kuželů. Pracovní vřeteník je otočný o 90° - broušení strmých kuželů zapichovacím způsobem.

Brusky s posuvným brousícím vřeteníkem

[image: image14.jpg]bfvsua’ Lo‘(:out ._\4 EX

loze /jF::— ’

i

]

-(pmcowl

Vreteunk

Lro'oek





· Brousící vřeteník se pohybuje na saních a vykonává jak posuv, tak i radiální pohyb k zabrání třísky

· Vhodné pro broušení velkých a těžkých obrobků

Bezhroté brusky

[image: image15.jpg]



Mají dva vřeteníky, a to – brousicí, na jeho vřetenu je brusný kotouč, a vřeteník podávacího vřetene. Každý vřeteník má vlastní elektromotor.

· Brousicí vřeteník má konstantní otáčky, vřeteník podávacího kotouče má měnitelné otáčky a lze ho natáčet tak, aby osy kotoučů byly mimoběžné pro vyvolání posuvu obrobku 

· Obrobek je při broušení mezi brousicím a podávacím kotoučem, otáčejícím se ve stejném smyslu, a opírá se o plochu pravítka

· Podávací kotouč se točí pomaleji a jeho rychlost se řídí dle způsobu práce, druhu materiálu, přídavku na broušení

· Velikost brusky je charakterizováno maximálním průměrem obrobku

[image: image16.jpg]



Brusky na díry

a) S otáčejícím se obrobkem

[image: image17.jpg]| /

bl'oO&c-
vietewlk

ez





· Vhodné pro souosé otvory s vnějším povrchem

· Pracovní posuv koná buď brousící vřeteník (velké obrobky), nebo obrobek

b) Brusky s planetovým pohybem brusného kotouče

[image: image18.jpg]



· Broušení děr v skříňovitých obrobcích 

· Obrobek na pevný stůl

· Brousící břemeno otáčí kolem vlastní osy a současně obíhá na určitém průměru, podle nastavené výstřednosti a vykonává axiální posuv

Rovinné brusky

Podle způsobu práce se rozdělují na stroje pracující:

· Obvodem brousícího kotouče

· Čelem brousícího kotouče

Podle polohy vřetena jsou

· Vodorovné

· Svislé

Nejrozšířenější – vodorovné rovinné brusky

                          - většinou magnetické upnutí (magnetky)

[image: image19.jpg]



Rovinná bruska se svislou osou vřetena

· Pracuje čelem kotouče

· Průměr kotouče (většinou segmentový kotouč)musí být větší než šířka broušené součásti

· Jakost horší než u vodorovných

Bruska na broušení vodících ploch

· Mívají jeden až dva vřeteníky, převážně jsou dvoustojanové

· Pracují přesně, protože jsou tuhé konstrukce

Brusky speciální

a. Nástrojové brusky – universální – broušení různých nástrojů – frézy, výstruž.

                                         - jednoúčelové – broušení jednoho druhu nástroje
[image: image20.jpg]



b. Speciální – brusky na klikové hřídele, ozubení, …

Práce na bruskách
Broušení vnějších válcových ploch

Broušení s podélným posuvem 

[image: image21.jpg]ll il cha go8

I s NP PR CSET NS
- o e
' br.
T T kotoue





· Broušení dlouhých obrobků upnutých obvykle mezi hroty

· Obrobek se otáčí malou obvodovou rychlostí a brousící kotouč ve stejném smyslu rychlostí asi 100x větší

Broušení hloubkové

[image: image22.jpg]



· Pro kratší a tuhé obrobky

· Brousící kotouč se orovnává kuželovitě

· Nevýhoda – velká spotřeba kotoučů

Broušení zapichovací

[image: image23.jpg]



· Velmi výkonné

· Kotouč o něco širší než broušená plocha a koná přísuv 0,001 až 0,012mm/ot

· U tuhých obrobků do 350 mm

Broušení bezhroté

[image: image24.jpg]



· Vhodné pro velkosériovou výrobu

· Osa obrobku 5 až 30 mm nad osou kotoučů

Průběžné a zapichovací

Průběžné – podélný posuv vzniká natočením podávacího kotouče o 1 až 6°, velikost posuvu závisí na velikosti tohoto úhlu, Takto brousíme hladké obrobky – válečky, kroužky, trubky hřídele, …

Zapichovací – součásti, které nejdou brousit průběžně – obrobky s osazením, hlavou. Obrobek se vkládá shora mezi oba kotouče

Broušení vnitřních válcových ploch

Průměr kotouče je 0,7 až 0,9 průměru broušené díry – malý kotouč se rychleji opotřebovává – častěji se orovnává

[image: image25.jpg]



Vnitřní broušení s podélným posuvem
· Obrobky se upínají do sklíčidel, nebo kleštin

· Vřeteno málo tuhé – menší příčný posuv

Planetové broušení

· Součásti, které nejdou upnout do sklíčidla nebo čelistí v normální brusce

· Obrobek nehybně upnut

· Brusné břemeno koná všechny pracovní pohyby – 3

· Přesnost planetových brusek menší

Broušení rovinných ploch

· Brousíme obvodem nebo čelem

· Při broušení obvodem koná stůl brusky přímočarý vratný, nebo i kruhový pohyb

Brusky s kruhovým stolem

[image: image26.jpg]



Přesné čelní plochy – čela kotoučových fréz, okružních pil, …

Broušení obvodem kotouče

[image: image27.jpg]AN \\\ OV A SN
pnmom»a v'zr|.wa pohgb sblu




· Nejpřesnější způsob broušení

· Úzký kotouč – předmět se málo zahřívá a deformuje

Broušení čelem kotouče

[image: image28.jpg]l7' ﬁz 77 /,-{L//ZZZ/.:? *ptfsm)
[ o
77777777 77777777777

Pimoteary pohylo sloh/





· Vhodné pro širší plochy

· Méně přesné

· Vývin tepla se zmenšuje segmentovým kotoučem

Broušení tvarových ploch

· Nejvýkonnější broušení tvarovými brusnými kotouči

· Pro méně přesné broušení – vytlačování profilu tvarovými kladkami

· Přesné broušení – vytvoření kotouče pomocí šablon v kopírovacím orovnávacím přípravku
Použitá literatura
J.ŘASA, V. Gabriel. Strojírenská technologie 3: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-7183-337-1.

DOBROSLAV NĚMEC A KOLEKTIV. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-207-82.
Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Miroslav Soukup
Stránka 1
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

