Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Malý Jiří.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

DUM

(digitální učební materiál)

PŘÍPRAVA UČITELE

v digitální podobě

Předmět:	NÁSTROJAŘSKÁ TECHNOLOGIE

Téma:	MĚŘENÍ a MĚŘIDLA

Určeno pro obor: NÁSTROJAŘ

kód:  23 – 52 – H/01

a příbuzné kovo-obory;

obecně

- Napomoci vyučujícím při výkladu na aktuální téma.

- S použitím  PC a data-projektoru.

- Žáci mají nakopírované předlohy do kterých doplňují některá motivační zadání a úlohy.

- Důležité je použití učebnice k doplnění látky a kreslení některých obrázků (viz.doporučená literatura).

- Na tento dokument navazuje samostatná prezentace  v PowerPointu pro přehlednější výklad.

- V rámci mezipředmětových vztahů je důležitá součinnost na „odborný výcvik“.

- Každý vyučující si určí své tempo v probírané látce podle schopností žáků.

- Vyučující si doplní další potřebné informace k tématu.

- Podle potřeby zadává učitel další domácí úkoly a samostatné práce.

Autor:  Jiří  Malý

Motto:  správně vedený sešit je základ pro úspěšné vykonání závěrečné 	  zkoušky;

Obsah:

- Úvod do předmětu  NT

- Měření a měřidla

1)	Úvod do předmětu NT = nástrojařská technologie

techno = zhotovit, vyrobit;

logie (logos) = nauka, věda

Tedy:     technologie =  nauka-dovednost    o tom, jak  „co“ vyrobit.

Nástrojař – je elitní řemeslo;

- nástrojař vykonává přesnou práci na setiny mm (lidský vlas měří asi 0,05 mm);

- vyrábí různé nástroje, měřidla, přípravky, ohýbadla, formy pro odlévání kovů a plastů;

- pracuje v  „NÁSTROJÁRNĚ“  kde je spousta přesných obráběcích strojů, měřidel a mechanizovaných nástrojů;

- vyznačuje se zručností, smyslem pro přesnost a pořádek;

- musí mít přehled v takových předmětech jako je: matematika, geometrie, kreslení, práce s počítačem;

- naučí se zhotovovat výkresy v programu „INVENTOR profesionál“, tedy moderní způsob zhotovování výkresové dokumentace;

- důležitá je představivost a obrazotvornost při tvorbě výkresů;

V 1. ročníku se zaměříme na „Ruční zpracování kovů“.

Ilustrační obrázek – VRTACÍ PŘÍPRAVEK

(práce nástrojaře)

VRTACÍ POUZDRO

– zajistí přesnou polohu vrtáku při vrtání otvoru do obrobku;

OBROBEK

OBROBEK

-ČEP S HLAVOU-

# Příprava učitele:	 Jiří malý				Třída: 1.ročník

Obor:		Nástrojař

Předmět: 	NT

Cíl:	       	Porozumět k čemu je měření  dobré; základní jednotky, základní 				měřidla, teplota při měření;

Pomůcky:   	Uč. Technologie 1.díl ISBN 80-7320-086-4; ukázka měřidel,

odkaz na praxi.

Téma:	Měření a měřidla

- při měření porovnáváme daný rozměr součásti s měřidlem;

- co měříme nejčastěji:	délky

úhly

roviny a tvary

Základní jednotky:

Délkové - 	1 metr (m) – odvozené jednotky mm a jeho části (setiny, tisíciny atd.);

1“ anglický palec (inch) = 25,4 mm;

Definice metru (podle soustavy SI): Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 			1/299 792 458 s.

Úhlové -	1º stupeň  = 60΄ minut = 60˝ vteřin;

Plný úhel má 360º = kruh;

Poznámka:

Etalon = vzor: platino-iridiový metr z roku  1799 je uložen na zámku Sévres u Paříže.

Rozdělení měřidel:

- stavitelná – měří v určitém rozsahu (např.od 0 – 150mm) a s určitou přesností 		(např: 0,1mm); Patří sem např. posuvné měřítko;

- pevná – slouží k porovnání rozměru, nezměří přesnou hodnotu, ale určí zda 		rozměr vyhovuje. Patří sem např. kalibry;

Další rozdělení měřidel: délková, na úhly, na roviny a tvary, zvláštní (specifická;

Teplota při měření – je stanovena na 20º Celsia, měřící střediska jsou vybavena 			klimatizací. Teplota způsobuje roztažnost či smrštivost = tedy možnou chybu 		při měření.

Zacházení s měřidly – 		je vždy šetrné;

ukládáme na měkkou podložku mimo pilníky;

po práci očistíme a uložíme do obalu;

UKÁZKA NĚKTERÝCH MĚŘIDEL  a  PŘESNOST MĚŘENÍ

Měřidla DÉLKOVÁ (některá)

Slouží k měření délkových rozměrů: vnějších, vnitřních, hloubek apod.

- stavitelná: posuvné měřítko, mikrometr

- pevná:	kalibry, základní měrky

Posuvné měřítko    – 	je nejvíce používané měřidlo, vyrábí se v různém provedení a 	velikosti. Klasické posuvné měřítko má nonius, který určuje přesnost měření.  Dnes 	používáme digitální posuvná měřítka.

Chyba   „z  PARALAXY“ = 	díváme se na nonius ze špatného 								úhlu – šikmo.

Aktivní práce žáka: DO RÁMEČKU NAKRESLI(tužkou) OBR. 2 (POS.MĚŘÍTKO), UČEBNICE 	                     STRANA 6; → DEJ SI ZÁLEŽET

Kalibry – 	používají se v kusové, ale hlavně sériové výrobě. Měření je rychlé a spolehlivé. 		Máme různé druhy a provedení. Při měření porovnáváme dobrou a zmetkovou 		(neshodnou - červenou) stranu kalibru s měřeným rozměrem např. otvoru, 		hřídele, závitu apod. Dobrá strana jde zasunout, zmetková jen zachytává.

Měřidla ÚHLOVÁ  - slouží ke změření různých úhlů.

1) ÚHELNÍKY – na měření pravého úhlu

NOŽOVÝ (vlasový)

úhelník

2) ÚHLOMĚRY  –     patří mezi stavitelná měřidla a slouží na měření libovolného úhlu (s 			určitou  přesností)

a) OBLOUKOVÝ (0,5 stupně)				b) UNIVERZÁLNÍ ( 5 minut)

Aktivní práce žáka: DO RÁMEČKU NAKRESLI(tužkou) OBRÁZEK - Závitové šablony 30º pro 		          LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZÁVIT  Tr   - z tabule podle pana učitele;

# ŠABLONY – slouží k různým specifickým účelům a nástrojař si je často vyrábí sám pomocí moderních metod  na CNC strojích např: vyjiskřováním.

# Dříve většinou vše pečlivě orýsoval a ručně piloval.

# a) šablona na kontrolu nožů pro řezání závitů M, W a jiných tvarů

# b) šablona na kontrolu vrcholových úhlů broušených vrtáků

# c) šablona na dvojitý rádiusový tvar – vyrobená na objednávku nástrojařem pro 						 kontrolu dělící roviny formy pro tlakové 						 lití.

# Měřidla na ROVINY a TVARY  -   slouží ke změření rovinnosti, zakřivení tvaru, 						rádiusu, úkosu, profilu závitu apod.

a)	měření rovin – se provádí nejlépe pomocí NOŽOVÉHO PRAVÍTKA, které se přiloží na kontrolovanou plochu. Díváme se proti světlu a sledujeme tzv. světelnou štěrbinu – ta musí být co nejmenší a pravidelná. Dosahovaná přesnost měření je několik setin mm.

b)	měření tvarových ploch – takto se měří např. rádiusy, profily závitů apod. Měříme pomocí měrek a šablon s patřičným parametrem. Máme různé velikosti dle potřeby.

RÁDIUSOVÉ MĚRKY      R1 – R7				ZÁVITOVÉ MĚRKY  M a W

RADIUSOVÉ  MĚRKY VELKÉ  R20

# Závěr: v nástrojařské praxi se používá mnoho různých měřidel dnes 	   převážně digitálních. Budeme se s nimi setkávat v průběhu 	   celého studia. Postupně si je vysvětlíme.

Poznámka: součástí tohoto DUMu je samostatná prezentace v

PowerPoinut a test(domácí úkol).

Použitá literatura:

Autoři:

- Jaroslav Kletečka, Petr Fořt     Technické kreslení podle nových norem

ISBN978-80-251-1887-0

- Dana Fialová, Václav Gradek    Zámečnické práce a údržba 1. díl:

ISBN 80-7320-086-4

3)  J.Švagr-J.Fojtík			 Technologie ručního zpracování kovů

ISBN 04-222-85

4)  Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra

Strojnické tabulky ISBN 80-7183-164-6

5)  Katalog firmy Hoffmann Group 2006/2007  www.hoffmann-group.com

6)  z vlastních zdrojů autora