Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Malý Jiří.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

Téma:						V Y S T R U Ž O V Á N Í

# Viz  DUM_PREZENTACE ,  DUM_PRACOVNÍ LIST , DUM VÝKRES 2012/99 Inventor 2012;

Předmět:						  NÁSTROJAŘSKÁ TECHNOLOGIE

T E S T

(práce se strojnickými tabulkami)

Zadání:

Ze strojnických tabulek vyber správné parametry pro jednotlivé otvory podle tabulky č.1. a doplň do 		prázdných políček. Obrábíme ocel třídy 11 600 s obrobitelností 14b.

Nástrojem je postupně vrták, výhrubník a výstružník z rychlořezné oceli. Chlazeno a mazáno emulzí.

| TABULKA č.1 PRO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PARAMETRŮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo příkladu | Průměr DÍRY D (mm) | Průměr vrtáku D1 (mm) | Průměr výhrubníku D2 (mm) | Otáčky vrtáku n (min -1) | Otáčky výhrubníku n (min -1) | Otáčky výstružníku n (min-1) | Poznámka |
| 1 | Ø6H8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø12H8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø20H7 |  |  |  |  |  |  |

Jméno žáka ……………..				Třída: ……..					  Hodnocení: ………

VÝSLEDKY:

| TABULKA č.1 PRO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PARAMETRŮ VÝSLEDKY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo příkladu | Průměr DÍRY D (mm) | Průměr vrtáku D1 (mm) | Průměr výhrubníku D2 (mm) | Otáčky vrtáku n (min -1) | Otáčky výhrubníku n (min -1) | Otáčky výstružníku n (min-1) | Poznámka |
| 1 | Ø6H8 | Ø5,8 | NENÍ | 1370 | NENÍ | 440 | Možno použít ručního výstružníku |
| 2 | Ø12H8 | Ø11,25 | Ø11,8 | 650 | 650 | 195 | - |
| 3 | Ø20H7 | Ø19,0 | Ø19,75 | 350 | 350 | 105 | - |

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Teorie  se od praxe někdy liší a proto respektujeme změnu otáček a řezných podmínek pokud to situace vyžaduje.

Většinou otáčky patřičně snížíme abychom nezničili nástroj.