[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je  Libor Vosáhlo.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.
Pracovní list DUM Materiály 1. ročník oboru Instalatér
kovy dělíme na železné kovy a neželezné kovy


železné kovy

patří sem ocel a litina, obojího se rozlišuje několik druhů dle složení a způsobu tepelného zpracování.
Technické železo

 dělí se na železo kujné a nekujné.
Kujné železo se zpracovává působením vnějších sil - kováním, válcováním případně dalšími způsoby. Řadíme sem většinu druhů ocelí a částečně i tvárnou a temperovanou litinu.
Nekujné železo nelze zpracovávat jako kujné železo, protože by mohlo dojít k destrukci materiálu. Řadíme sem surové železo a šedou litinu.

Výroba surového železa
Probíhá ve vysokých pecích. Ve vysoké peci dochází k redukci železných rud působením paliva, struskotvorných přísad a vzduchu podporujícího hoření.

Do vysoké pece se dává vsázka tvořená:
· železnou rudou, 
· palivem, hutnický koks, které dodává:

· potřebné teplo pro redukci rudy a tavení surového železa a přísad,
· uhlík /C/ nebo oxid uhelnatý /CO/ potřebný pro redukci železných rud,

· vytavenému železu potřebný uhlík, aby mohlo vniknout surové železo.

Místo kosu lze jako palivo použít elektrický proud, pak se ale musí koks nebo dřevěné uhlí do pece přidat, aby v peci byl dostatek potřebného uhlíku.

· struskotvorné přísady, vápenec,  
Vsázka se do vysoké pece zaváží horní částí pece. Tam je umístěn kychtový uzávěr tvořený dvěma nad sebou umístěnými kužely (zvony). 

Výroba surového železa ve vysoké peci je plynulý (kontinuální) proces. 

Pec se tedy neustále plní vsázkou, která prochází směrem ke spodní části pece, kde dojde k vypuštění (odpichu) surového železa, které z pece odteče.
Železo se taví při teplotě 1539 oC. Nejvyšší teplota ve vysoké peci je 2000 oC. 
Produkty vysoké pece:

· surové železo, odpich v dolní části pece , je křehké, nekujné, vhodné pro odlévání, 
· struska, opouští pec nad surovým železem, je to tavenina struskotvorných přísad a hlušiny z rudy. použití: k výrobě některých cementů, přísada do betonu, k výrobě umělých hnojiv,
· vysokopecní (kychtový) plyn, odvádí se v horní části pece, je hořlavý a používá se hlavně k předehřevu vzduchu vháněného do vysoké pece, a dále k pohonu strojů v hutním provozu.
Ocel

Za ocel považujeme každé železo, které je kujné a obsah uhlíku dosahuje nejvýše 2%.

Ocel se vyrábí ze surového železa a ocelového odpadu v ocelárnách.
Snižování obsahu prvků se provádí oxidací těchto prvků, a proces nazýváme zkujňováním.

Dnes se ocel vyrábí pomocí:
· kyslíkových konvertorů, 
· Martinských (siemens – martinských) pecí, 
· Elektrických pecí, které se používají pro výrobu kvalitnějších legovaných ocelí. 

Označení a rozdělení ocelí 

Základem označení ocelí ke tváření je pětimístné číslo, to může být doplněno jednou nebo dvěma doplňkovými číslicemi.

První dvě čísla udávají třídu oceli. Obecně platí, že čím je číslo třídy oceli vyšší, tím je kvalita oceli lepší. Třídy oceli jsou 10 – 17 a 19. 18 je vynecháno a používá se pro slinuté prášky.
Oceli dělíme podle obsahu legovacích prvků (legur) v chemickém složení oceli na oceli uhlíkové a slitinové /legované/.

Podle použití dělíme oceli na konstrukční oceli a nástrojové oceli.

Konstrukční oceli dělíme na oceli obvyklých jakostí a oceli ušlechtilé, a ušlechtilé oceli dále na uhlíkové nebo slitinové.
Nejčastěji používané jsou oceli konstrukční. 
Legury mění vlastnosti oceli. 

Např.: 
chrom - zvyšuje odolnost proti korozi, teplu, opotřebení, kyselinám
molybden a vanad – zvyšují pevnost, houževnatost
wolfram - zvyšuje žáruvzdornost, tvrdost, stálost břitu, pevnost

Instalatéři používají trubky 11 373, 

z oceli tř. 11 vyrábějí konstrukce pracovních stolů, svěráky, nářadí, části armatur, ložisek, čerpadel, plechy na otopná tělesa a kotle, šrouby, závěsy, tlakové nádoby, vany, dřezy atd.

Oceli tř. 15 jsou žáropevné a používají se na vysokotlaké kotle a trubky.

Oceli tř. 17 jsou oceli korozivzdorné, žárovzdorné a žáropevné. Používají na výrobu některých (více namáhaných) dílů hořáků, roštů, kotlů, ohřívačů vody, armatur průmyslových pecí a parních kotlů, čerpadel atd. Obecně se jedná o výrobky vystavené vysoké teplotě nebo zvýšené možnosti koroze.

Oceli tř. 19 – nástrojové oceli. Vyrábějí se z nich zejména řezné nástroje. 

Litina
Uhlíku je v litině více než v oceli a to 2,14 až 6,7 %.
Vyrábí se přetavením surového železa a odpadových surovin v kuplovnách nebo elektrických pecích.

Nejvíce se vyrábí šedé litiny.
Šedá litina obsahuje obvykle 3,3%  uhlíku.
Mechanické vlastnosti šedé litiny jsou horší, zejména tažnost je téměř nulová, to je způsobeno přítomností grafitu v podobě lupínků ve struktuře litiny. Dobře odolává tlaku. 
Tvárná litina se vyrábí z šedé litiny tzv. Očkováním -  přidáním hořčíku, niklu a dalších prvků do šedé litiny. 
Bílá litina je tvrdá a křehká a je možné ji obrábět pouze broušením. Je to výchozí surovina pro výrobu temperované litiny.
Temperovaná litina se vyrábí tepelným zpracováním bílé litiny. 
Tvrzená litina se vyrábí odléváním do kovových forem, kde se rychle ochladí.

Z litiny se vyrábí mnoho výrobků. Pro instalatéry jsou významné tyto:

litinové potrubí pro vodovod, kanalizaci, plyn, fitinky pro spojování potrubí, části armatur (ventily, kohouty, klapky, hydranty ...), části čerpadel, litinové článkové kotle, litinová otopná tělesa, konzole, poklopy atd.

Litina se označuje šestičíslím. Nejpoužívanější je šedá litina s označením:

42 2410

42 – třída hutnictví

24 – šedá litina

10 – nejmenší pevnost v tahu

