[image: image1.jpg]




Hřídelové spojky

· Hlavní funkce - strojní součásti umožňující přenos otáčivého pohybu a kroutícího momentu z motoru na pracovní stroj

· Další funkce

· Vyrovnávají nesouosost spojovaných hřídelů

· Umožňují určitý axiální posuv

· Tlumí rázy

· Umožňují plynulý rozběh stroje

· Umožňují spojení a rozpojení za provozu

· Chrání před přetížením

Druhy hřídelových spojek

Dle způsobu přenosu rotačního pohybu a krouticího momentu rozlišujeme spojky: 

· Mechanicky neovládané

· Mechanicky ovládané

· Hydraulické

a) Spojky mechanicky neovládané

· používáme tam, kde se nepožaduje rozpojení hřídelů ani za klidu ani za provozu

· pevné, pružné, vyrovnávací

A. Spojky pevné

· Nejjednodušší hřídelové spojky

· Používají se pro pevné a trvalé spojení dvou souosých hřídelů

· Konstrukčně velmi jednoduché – tudíž levné

· Nevýhody – netlumí rázy a vibrace – ty se přenáší přes spojku až na pracovní stroj

a) Přírubové spojky

· Přenášejí velké točivé momenty

· Konce hřídelů jsou vykovány do tvaru příruby a spojeny pomocí šroubů

· Je-li utažení dostatečně silné, přenáší se krouticí moment pouze třením ve stykových plochách – spojení silovým stykem

· Krouticí moment se může přenášet pře dříky šroubů – spojení tvarovým stykem
[image: image34.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





· Příruby mohou být také přivařeny, nebo nalisovány

b) Trubková spojka

· Používá se při spojení pomaluběžných hřídelů, protože není vyvážená – při vysokých otáčkách by vznikaly velké odstředivé síly, které by způsobovaly chvění a vibrace

· Přes konce hřídelů se převleče trubka a spojení se provede pomocí klínů, či kolíků

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



c) Korýtková spojka (misková)

· Přenos velkých krouticích momentů

· Přes konce hřídelů se nasadí dvoudílná objímka, která se stáhne šrouby

· Pro zvýšení únosnosti se používá ještě pero – přenos silovým i tvarovým stykem

· Z bezpečnostních důvodů jsou hlavy šroubů zapuštěny ve spojce a celá spojka zakrytovaná

[image: image4.jpg]Korytkova spojka

JAKUB DIETL 3.2





[image: image5.jpg]



d) Kotoučová spojka

· Nejpoužívanější pevná spojka

· Je tvořena dvěma kotouči, které jsou nasazeny na konce hřídelů a pojištěny perem proti pootočení a šroubem proti axiálnímu posuvu, kotouče jsou spojeny šrouby

· Přenos z hřídele na kotouč je tvarovým stykem a z kotouče na kotouč silovým stykem
[image: image6.jpg]



B. Spojky pružné

· jsou schopny tlumit rázy a vibrace

· přenos kroutícího momentu se realizuje pomocí pružných prvků z pryže, kovu nebo jiného vhodného materiálu (kůže) 

· spojky jsou schopny vyrovnávat i určitou nesouosost spojovaných hřídelů

Spojky s pružnými vložkami nekovovými

a) spojka s pryžovými pouzdry

· nejpoužívanější pružná spojka

· Krouticí moment se přenáší tvarovým stykem mezi boky šroubů a pružnými pryžovými pouzdry

· vnějším tvarem se podobá pevné kotoučové spojce

· pryžová pouzdra jsou buď jen v jednom kotouči, nebo střídavě v obou kotoučích

· jsou schopné vyrovnávat nesouosost

· pryžové prvky jsou navulkanizované mezi dvě ocelové trubky – silentbloky

· středně velké krouticí momenty
[image: image7.jpg]



b) Spojka obručová, talířová

· spojení pomocí pryžového prvku ve tvaru obruče, či talíře

· obruč je přichycena pomocí přírub a šroubů

· je schopná vyrovnávat značnou nesouosost i axiální posuv

· pro přenos menších krouticích momentů

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Spojky s pružnými kovovými vložkami

a) Jehlová spojka

· Krouticí moment se přenáší přes kovové jehly
[image: image10.jpg]



· Pro přenos malých a středně velkých krouticích momentů
b) spojka s obvodovými (šroubovými) pružinami
[image: image11.jpg]



c) Spojka s plochou pružinou

[image: image12.jpg]



· Používá se pro velké i malé kroutící momenty při nepříznivých podmínkách – kolísavý krouticí moment, rázové zatížení, časté obracení chodu, …

· Povoluje menší nesouosost, malou dilataci v axiálním směru, tlumí rázy, snižuje nerovnoměrnost chodu, má velkou životnost
C. Spojky vyrovnávací

· Zajišťují přenos točivého momentu při umožnění axiální, radiální, úhlové, příp. i kombinované odchylky os spojovaných otočných částí (jsou schopné vyrovnávat posuv spojovaných hřídelů v jakémkoli směru). 

a) Spojka vyrovnávací trubková

Vyrovnávací (axiální) spojka s přenosem točivého momentu na principu:

· radiálních ploch na koncích hřídelů v trubce nebo 

· čepu přečnívajícího do podélných výřezů v trubce
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]":Vun\





Základní vlastnosti
	
	· možnost pouze osových posuvů

	·
	· pouze pro malé točivé momenty

	
	· činné plochy by měly být tvrzené

b) spojka vyrovnávací kolíková

Vyrovnávací axiálně - radiální spojka s přenosem točivého momentu na principu výstředně umístěného podélného kolíku zabírajícího do radiální drážky.

[image: image15.jpg]



Základní vlastnosti
· možnost malých osových, radiálních i úhlových posuvů

· jen pro malé točivé momenty

· činné plochy by měly být tvrzené

c) Ozubcová spojka

· Je tvořena dvěma přírubami, jejichž čelní plochy jsou na jedné přírubě upraveny do tvaru ozubce (pera) a na druhé přírubě je vytvořena drážka, spojením se vytvoří perový spoj

· Příruby se musí zajistit proti axiálnímu i radiálnímu posuvu

· Přenos se realizuje tvarovým stykem

· Umožňuje axiální posuv – dle velikosti vůle mezi čelem ozubce a dnem drážky

[image: image16.jpg]



d) Spojka vyrovnávací s křížovým kotoučem (Oldhamova spojka) 
 Vyrovnávací (radiálně - axiální) spojka s přenosem točivého momentu prostřednictvím vloženého kotouče s radiálními hranolovitými výstupky přesazenými o 90° a zapadajícími do protilehlých drážek na hnací a hnané straně.

[image: image17.jpg]



· možnost axiálního posuvu, připouští i menší nesouosost hřídelů

· pro relativně malá zatížení a malé otáčky

· nutné dobré mazání třecích ploch

· činné plochy by měly být tvrzeny a broušeny

· relativně jednoduchá výroba

e) Spojka zubová

· Skládá se z kotoučů pevně nasazených na konce hřídelů

· Kotouče mají tři až pět zubů, které do sebe vzájemně zapadají

[image: image18.jpg]



f) Spojky kloubové

· slouží ke spojení různoběžných nebo rovnoběžných nesouosých hřídelů

· dvě shodné vidlice upevněné na koncích hřídelů jsou spojeny prostřednictvím kříže

· pro přenos malých a středních kroutících momentů, u vozidel, jeřábů, obráběcích strojů apod.

· nevýhoda – jistá nerovnoměrnost otáčení hnaného hřídele (úměrná výchylce alfa hřídelů) – odstraňujeme použitím dvojice kloubových spojek

[image: image19.jpg]



b) Spojky mechanicky ovládané

· Umožňují spojení a rozpojení hřídelů buď za klidu, nebo za chodu při plném zatížení

· Nejčastěji se používají ovládané spojky zubové a třecí

Spojky zubové

· Tyto spojky spojují, či rozpojují dva hřídele, které jsou v klidu, při synchronních otáčkách, nebo při malých rozdílech jejich vzájemných obvodových rychlostí.

· Při zapínání může dojít k "nezařazení" spojky vlivem nevhodné vzájemné polohy obou ozubení ("zub na zub"), což lze zlepšit úpravami "náběhových tvarů" ozubení
· Krouticí moment se přenáší přes boky zubů, jedna část spojky je pevná, druhá část je posuvně uložena na peru hnaného hřídele a ovládá se vysouvacím zařízením

· Tvar ozubení bývá různý dle funkce a použití spojky. Může být buď na:
A,čelních rovinných plochách spojkových přírub

[image: image20.jpg]


      [image: image21.jpg]



B,na obvodových válcových plochách

[image: image22.jpg]



Spojky třecí

· Kroutící moment je přenášen pouze třením, způsobeným přitlačením hnaného kotouče na hnací (pákou, pružinou)

· Při přetížení spojka prokluzuje a zabraňuje tak poškození hnaného, či hnacího stroje, při rozběhu umožňuje prokluzování spojky pozvolný a plynulý záběr (rozjíždění)

· Třecí plochy jsou vytvořeny na čelních (rovinných) i obvodových (válcových) plochách spojkových přírub. Často se používají třecí spojky s kuželovou třecí plochou, která zvětšuje velikost tření a tím i velikost přenášeného točivého momentu

[image: image23.jpg]



· Jedna příruba třecí spojky je přichycena pevně, druhá je posuvná. Přítlačná síla je vyvozena pružinou, rozpojení se provádí pomocí pákového převodu, či jiného mechanismu, ovládaného rukou, nohou, či automaticky

· Pro přenos velkých krouticích momentů se používají  spojky s větším počtem třecích ploch, tzv. spojky lamelové

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



K umožnění dilatace lamel a k zabránění křivení – různě upravené zářezy, otvory v lamelách se plní grafitem k zabránění zadření


Spojky ovládané elektromagneticky

[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



Prochází li cívkou proud, přitáhne si elektromagnetická síla kotvovou desku, tím dojde k stlačení lamel a přenosu krouticího momentu
Indukční spojky

· Přenášejí krouticí moment prostřednictvím magnetického pole bez mechanického dotyku hnací a hnané části, které jsou odděleny vzduchovou mezerou.

· Bez tření – není opotřebení – odpadá seřizování, 

· Magnetické pole mezi hnanou a hnací částí vytváří pružné spojení – umožňuje skluz

· Velikost magnetické indukce ve vzduchové mezeře lze regulovat změnou budícího proudu – tím se mění velikost přenášeného kroutícího momentu

Spojky pojistné

-přerušují spoj mezi hřídeli, tehdy kdy hrozí poškození hnacího, či hnaného ústrojí

[image: image28.jpg]Prenos to¢ivého momentu a pohybu mezi
dvéma otoénymi éastmi az do stanovené
velikosti momentu, kdy dojde k preruseni
prenosu otaceni a poklesu pfenaseného
‘momentu (na hodnotu odpovidajici
vysmekavani pojistnych elementil). Po
poklesu tocivého momentu (u nékterych typa
nutné az na nulu) opét automatické spojeni
rozpojenych éasti. Spolehlivost jisténého
tocivého momentu je ovlivnéna rozptylem
Ppasivnich odport pusobicich pfi
vysmekavani spojky a nastavenim predpéti
pruzin. Pokud Ize ménit predpéti pruzin, lze
ovliviiovat velikost jisténého tocivého

‘momentu.

4 00

i

1) Hnaci hridel

2) Hnana hiidel

3) Zubova spojka
4) Napinaci matice
5) Tla¢n4d pruzina

Martin Novak 3.Z




[image: image29.jpg]Zubova spojka jednosmérna vysmekavaci

Je to zndzornény dvou h¥ideli

hnaciho hnaného spojené zubovou
spojkou,kterd na jednu stranu
zabir4 a na druhou stranu

vyskakuje.

Tomisiav B A0

p——





[image: image30.jpg]Shay o g X

QovelamCinth o

vsmekavaci neoviadana

Josef Janovsky





Spojky rozběhové

· Mají měkký záběr – přenášený kroutící moment se postupně zvětšuje

· Nazýváme i odstředivé – využívají odstředivé síly (odstředivá síla polokruhových závaží

[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]



	·
	Točivý moment se začíná přenášet až po dosažení určitých otáček (po překročení předpětí pružin).

	·
	Spojka plní též funkci pojistné spojky.

	·
	Pracovní vlastnosti spojky nelze v provozu ovlivňovat.


	·
	Životnost ovlivněna životností třecího obložení segmentů.

Spojky hydraulické

· Krouticí moment se přenáší pomocí kapaliny, nejčastěji olej

· Jedna část spojky je nasazená na hnací hřídel a pracuje jako čerpadlo a tlačí kapalinu do druhé části spojky nasazené na hnaném hřídeli, která pracuje jako hydromotor

[image: image33.jpg]



Použitá literatura:

KAREL MIČKAL. Strojnictví. Části strojů. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-85920-01-8.

ULRICH FISCHER A KOLEKTIV. Základy strojnictví. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-09-5.
Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Miroslav Soukup


18
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

