[image: image1.jpg]




Kontrola chladící soustavy motoru
Je velmi důležité věnovat pozornost kontrole chladící soustavy motoru, jejíž závada může způsobit vážné poškození motoru.
Druhy kontrol podle způsobu chlazení motorů:
1) Motor chlazený vzduchem

· termospínač větráku
· funkce ventilátoru
· funkce regulace
· změna otáček větráku
· čistota hlavy válce, žebrování válce
· usměrňování proudění vzduchu
2) Motor chlazený kapalinou

· množství chladicí kapaliny
· mrazuvzdornost chladicí kapaliny
· těsnost systému
· teplotu chladicí kapaliny při ohřevu motoru i při provozu (funkčnost termospínače větráku chladiče, termostat…….)
Kontrola množství chladicí kapaliny: Množství chladicí kapaliny se kontroluje na plastové průhledné nádobce umístěné v okolí motoru, kontrola probíhá vizuálně, zrakem. Na průhledné plastové nádobce jsou vyznačeny rysky Max a Min mezi kterými se musí výška hladiny kapaliny pohybovat. Nádobka slouží i zároveň jako nádobka vyrovnávací (kapalina při různé teplotě zaujímá různý objem).
Kontrola těsnosti chladící soustavy: Tlakovou zkoušku provedeme přímo na vozidle, pokud dochází ke ztrátě chladicí kapaliny a netěsnost v systému je neprojevitelná. Pomocí 

zvláště upravené zátky se celá chladící soustava natlakuje a zjišťuje se ze zakrytých míst prolínání chladicí kapaliny, zároveň se zjišťuje pokles tlaku na tlakoměru. Systém se natlakuje a nechá se 10 až 15 minut natlakovaný, pokud je celý systém těsný, nesmí dojít na tlakoměru k úbytku tlaku.
Zařízení pro zvýšení tlaku v chladicím systému

[image: image2.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Kontrola teploty chladící soustavy: Při provozní teplotě vykazuje motor známky nejmenšího opotřebení a maximální hospodárnosti provozu, provozní teplota je optimální teplota, která je udržována regulačními prvky v chladicím systému. Provozní teplotu kontrolujeme na palubní desce vozidla, pomocí různých ukazatelů. Pokud je teplota chladicí kapaliny pod 75ºC, motor tedy nepracuje při provozní teplotě, dochází k většímu opotřebení a vyšší spotřebě paliva. Přetlaková zátka systému, zvyšuje bod varu chladicí kapaliny, zátka vytváří přetlak.
Při chodu motoru, udržuje provozní teplotu chladicí kapaliny několik regulačních prvků, jsou to zejména: - průtokový termostat


        - větrák chladiče, který je sepnut pomocí termospínače
Příklad konkrétních hodnot pro příslušenství chladicího systému:
- Škoda favorit:


- průtokový termostat - začátek otevírání 86 až 90ºC





- plně otevřen při 103ºC





- minimální zdvih při plném otevření 8 mm


- termospínač elektrického větráku chladiče





- spíná při 95 až 99ºC





- vypíná při min. 88ºC
Kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapaliny: Chladicí systémy vozidel jsou plněny destilovanou vodou a nízkotuhnoucí kapalinou (fridex). Chladicí kapalina zabraňuje tvorbě minerálních usazenin a korozi v topném a chladicím systému. Mrazuvzdornost kapaliny měříme obvykle hustoměrem, u kterého je stupnice cejchována přímo ve stupních celsia. Chladicí kapalina by měla mít odolnost proti zamrznutí celoročně do - 25ºC, při této koncentraci jsou minimalizovány vedlejší účinky kapaliny.
Použitá literatura:

VÉMOLA, Ing. Aleš. Diagnostická zařízení. Brno: Technické překladatelství a vydavatelství, 1996.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Josef Horvát

