[image: image1.jpg]




Kontrola vyváženosti kol

V důsledku nevyváženosti kola (nerovnoměrné rozložení hmoty kola) vznikají momenty a síly při jízdě vozidla, to má za následek namáhání ložisek a čepů v uložení kola a zrychlení jejich opotřebení. Dále to má vliv na stabilitu vozidla a jeho ovládání, což může zapříčinit snížení bezpečnosti provozu vozidla.

Nerovnoměrné rozložení hmoty na kole muže způsobit:
- záplata na duši

- ventilek

- nečistota na vnitřním obvodu ráfku

- nestejnoměrná hustota pryže pneumatiky

- nestejná tloušťka stěny disku ráfku

Tím vnikají nežádoucí přídavné dynamické síly, které mění směr svého působení. Dochází tak k vyvolání momentů k ose rejdového čepu, který má za následek vyvození několika efektů:
Schematicky znázorněné síly a momenty při rotaci nevyváženého kola:
[image: image6.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Moment má vliv na rozkmitání kola kolem osy rejdového čepu, to má za následek zvýšení opotřebení kloubů a tyče řízení. Dále působí střídavě odlehčováním a dotěžováním  kola ve svislém směru, tím dochází ke zvýšené námaze pneumatik a tlumičů pérování a pouzder rejdových čepů. Ve chvíli kdy působí síla směrem vzhůru je snížen tlak na vozovku a kolo přenáší jen menší tečné síly (brzdné, hnací, řídící). To má za následek zhoršení podélné stability vozidla, zvětšení prokluzu, prodloužení brzdné dráhy a nerovnoměrnost opotřebení pneumatik.
Vyvažovačky pro dynamické vyvažování kol:

Úkolem vyvažovačky kol je zjisti velikost a místo působení síly, která způsobuje nevyváženost, dále vyvažovačka určí místo a velikost vyvažovacího závaží, kterým se vykompenzuje nevyváženost.
Rozdělení vyvažovaček:
- stacionární vyvažovačka – Na těchto vyvažovačkách se vyvažují kola sejmutá z vozidla. Výhodou je rychlá práce při vyvažování a upevnění vyvažovacího závaží. Nevýhodou je, že brzdové bubny a náboje kola zůstanou nevyváženy, vyváženo je pouze demontované kolo.
- mobilní vyvažovačka – Vyvažování kola probíhá přímo na zvednuté nápravě vozidla. Výhoda je v úplné vyváženosti kol, včetně bubnů a nábojů kola. Nevýhodou je pomalejší práce s upevňováním vyvažovacího závaží.
Postup vyvažování kol na stacionárních vyvažovačkách:

1) vyčištěné a osušené kolo, zbavené starých vyvažovacích závažích a nahuštěné na předepsanou hodnotu vystředíme a upneme na přírubu vyvažovačky

2) do stroje zadáme patřičné údaje, které se odměří z kola (druh disku, průměr kola 
a šířka kola), moderní vyvažovačky mají měrku, kterou se dotkneme vnitřní, vnější strany okraje disku kola a obvodu pneumatiky a stroj si patřičné odměřené hodnoty sám odečte a uloží
3) uzavřeme kryt vyvažovačky, dojde k automatickému roztočení kola, stroj během několika otáček změří odstředivé síly od nevyváženosti a určí polohu a velikost vyvažovacích závaží

4) kolo se zastaví otevřením krytu

5) namontujeme vyvažovací závaží ve správné poloze a nejvyšším místě disku, které nám vyvažovačka určí podle světelné signalizace
6) postup zopakujeme od bodu 3, abychom zkontrolovali zbytkovou nevyváženost  

(u osobních automobilů je maximální zbytková nevyváženost předepsána do 
8 gramů)

Podle druhů disků kol se používá rozdílný způsob montáže závaží a druhy konstrukce závaží. U ocelových disků se vyvažovací závaží narážejí na okraj ráfku, u elektronových disků kol se nalepí na vnitřní obvod disku kola.
Vyvažovačka stacionární:

[image: image2.jpg]


      [image: image3.jpg]o
-
N
3
5
5
Ql

@ SCHENCK





Vyvažovací závaží:




Montáž vyvažovacího závaží:

[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]



Použitá literatura:

POŠTA, Josef. Opravárenství a diagnostika II: pro 2. ročník UO Automechanik. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1996, 183 s. ISBN 80-860-7388-2.
správně





nesprávně








Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Josef Horvát

