[image: image1.jpg]Mif.
-
/A






KONTROLNÍ LIST

Obor: 

TRUHLÁŘ

Ročník:

1.
Předmět:
Odborný výcvik

Zadání:

Zhotovení zásuvku podle výkresu.

Instrukce: 
Zhotovit nábytkovou zásuvku ze smrku. 


Rohové spoje – přední čelo polokrytý ozub, zadní čelo otevřený ozub. 

Využít doposud získané znalosti a dovednosti.


Podmínkou pro zhotovení zásuvky je znalost a dovednost pro zhotovení ozubů.
Brát zřetel na vlastnosti použitého materiálu.
[image: image3.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





 1. Seznámení s výkresem.
 2. Výpis materiálu – kusovník.
 3. Výběr materiálu.

 4. Formátování materiálu.

 5. Označení materiálu.

 6. Narýsování rozporů.
 7. Vyřezání a následné vydlabání rozporů čela zásuvky.

 8. Vyřezání a následné vydlabání rozporů zadního čela zásuvky.
 9. Přerýsování rozporů na boky – tvorba čepů.
10. Zkouška na sucho.

11. Odvrtání čela zásuvky, broušení vnitřních ploch zásuvky.
12. Klížení zásuvky, očištění spojů.

13. Vsunutí dna. Dokončení zásuvky. Předání práce.

14. Pozor na možné chyby.

1. Seznámení s výkresem.

Prostudování výkresu obr. 1
[image: image2.jpg]M Rez A-A

Ozuby
B A o~ LLn Kmewe“é Ozuby polokryté
1
- )
= i
L,
3 11 s
& 6 -
5 vLJ 4’;7
I
i
A © . 120 L
7 12 18
- 240 - Hiebik ©1,4725
2 216 12 €SN 02 2820
i
3
|
P
1 Pl
|
Detail fezu A-A
e 450 i i
S
i
3
|~ ] 0 N !
& l—
3
3
1
~r
i
. .
1 1
18
. 150 .





obr. 1 výkres.

2. Výpis materiálu - KUSOVNÍK.

	 
	Kusovník

	p.č.
	popis
	mat.
	ks 
	dl. 
	š. 
	tl.

	1.
	Čelo zásuvky
	SM
	1
	240
	100
	18

	2.
	Boky zásuvky
	SM
	2
	145
	100
	12

	3.
	Zadní čelo zásuvky
	SM
	1
	240
	68
	12

	4.
	Dno zásuvky
	MDF
	1
	228
	138
	3


Pozor při výpočtu délky boků.
Hloubka zásuvky je 150 mm.

Polokrytí je ¼ tl. materiálu, který se musí odečíst.
Proto je délka boku na zásuvky 150 – 5 = 145 mm.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

