Nebezpečné odpady

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále  recykluje ve specializovaných firmách.

Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se děje na základě §6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad je považován za nebezpečný, pokud je:

- uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog odpadů)

- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů

- smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedenou v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným (příloha č. 5 zákona o odpadech)

- má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 2 zákona o odpadech)

Mezi nebezpečný odpad patří např.:

- Syntetické barvy, laky

- Syntetická ředidla

- Mořidla

- Elektrické baterie, Autobaterie

- Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

- Kyseliny, louhy

- Lepidla, pryskyřice

- Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )

- Tiskařské barvy, tonery, inkousty

- Chladničky a mrazáky obsahující freony

- obrazovky

- Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

- Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným (příloha č. 5 zákona o odpadech)

To jsou např.: sloučeniny šestimocného chrómu

sloučeniny kobaltu

sloučeniny niklu

sloučeniny vanadu

sloučeniny arzénu

sloučeniny selenu …..

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU

(příloha č.2 zákona o odpadech)

| Kód | Nebezpečná vlastnost odpadu |
| --- | --- |
| H1* | Výbušnost |
| H2* | Oxidační schopnost |
| H3-A* | Vysoká hořlavost |
| H3-B* | Hořlavost |
| H4 | Dráždivost |
| H5 | Škodlivost zdraví |
| H6 | Toxicita |
| H7 | Karcinogenita |
| H8 | Žíravost |
| H9 | Infekčnost |
| H10 | Teratogenita |
| H11 | Mutagenita |
| H12* | Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami |
| H13* | Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování |
| H14* | Ekotoxicita |

* nebezpečné vlastnosti hodnotí osoba pověřená MŽP

bez označení MZ

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADU

- VÝBUŠNOST

odpady, které mohou explodovat působením vnějších tepelných podnětů nebo jsou citlivé k nárazu nebo ke tření nebo je u nich možno vyvolat reakce detonativního charakteru nebo v nich po zážehu probíhá rychlé výbuchové hoření

- OXIDAČNÍ SCHOPNOST

odpady, které mají vlastnost v souladu s výsledky zkoušek předepsanými v bodě 2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 376/2001 Sb.

- VYSOKÁ HOŘLAVOST

odpady, které mají vlastnost v souladu s výsledky zkoušek předepsanými v bodě 2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 376/2001 Sb.

- DRÁŽDIVOST

vlastnost mají odpady, které obsahují dráždivé látky a přípravky a nejsou žíravé a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její zanícení

- ŠKODLIVOST ZDRAVÍ

vlastnost mají odpady, které obsahují látky a přípravky škodlivé zdraví a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví

- TOXICITA

vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve absorbovaly přes k vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo kůži

- KARCINOGENITA

změna genetické informace vedoucí ke zhoubnému nádorovému bujení

- ŽIRAVOST

schopnost nevratně poškodit jinou látku, se kterou přijde do styku, zejména pro možnost poškození očí, kůže nebo tkáně pod kůží, vdechování nebo požití žíraviny může poškodit dýchací, resp. trávicí ústrojí

- INFEKČNOST

schopnost mikroorganismu způsobovat onemocnění po vniknutí do těla hostitele

- TERATOGENITA

schopnost látky vyvolat vrozenou vývojovou úchylku vyvíjejícího se plodu

- MUTAGENITA

změna genetické informace, vede ke změně vlastností následující generace

- SENZIBILITA

pokud jsou k dispozici zkušební metody

- EKOTOXICITA

vlastnost látek působit toxicky na zdravý rozvoj přírody, na rovnováhu přírodních ekosystémů, především ekosystémů vod, půd a sedimentů

- Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

- Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

Přehled skupin odpadů podle katalogu odpadů

- vyhlášky č.381/2001 Sb., přílohy č.2

| 01 00 00 | Odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a zpracování nerostů |
| --- | --- |
| 02 00 00 | Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 03 00 00 | Odpady ze zpracování dřeva |
| 04 00 00 | Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu |
| 05 00 00 | Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 06 00 00 | Odpady z anorganických chemických výrob |
| 07 00 00 | Odpady z organických chemických výrob |
| 08 00 00 | Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 09 00 00 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 00 00 | Anorganické odpady z tepelných procesů |
| 11 00 00 | Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 00 00 | Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů |
| 13 00 00 | Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 05 00 00 a 12 00 00) |
| 14 00 00 | Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 00 00 a 08 00 00) |
| 15 00 00 | Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené |
| 16 00 00 | Odpady jinde v Katalogu neuvedené |
| 17 00 00 | Stavební a demoliční odpady |
| 18 00 00 | Odpady z humánní a veterinární léčebné péče (bez odpadů z přípravy jídel) |
| 19 00 00 | Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství |
| 20 00 00 | Odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů |

Statistické údaje ČSÚ

| v tis. t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| Nakládání s nebezpečnými odpady celkem |  | 1 659 | 1 670 | 1 462 | 1 786 | 2 048 | 2 260 |  |  |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D9 | odstranění fyzikálně-chemickými postupy | 336 | 387 | 321 | 429 | 390 | 472 |  |  |
| D8 | odstranění biologickými postupy | 186 | 271 | 125 | 176 | 168 | 196 |  |  |
| R1, D10 | spalování | 60 | 76 | 105 | 112 | 123 |  |  |  |
| D1-D5 | skládkování a ostatní ukládání | 152 | 72 | 65 | 76 | 77 | 45 |  |  |
| D12-D15 | ostatní způsoby odstranění | 39 | 46 | 70 | 61 | 65 | 12 |  |  |
| R celkem (kromě R1) | využití odpadů | 383 | 386 | 311 | 375 | 308 | 433 |  |  |
| N5 | skladování | 283 | 182 | 117 | 264 | 221 | 339 |  |  |
| N7, N17 | vývoz | 9 | 9 | 13 | 2 | 7 | 10 |  |  |

Basilejská úmluva je mezinárodní smlouva podepsaná roku 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Smlouvu podepsalo 90 zemí. Jde o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

1. Zdroj: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

2. Zdroj: Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů

3. Zdroj: Český statistický úřad

4. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí