[image: image1.jpg]




Základní koncepce osobních automobilů
Základní koncepci tvoří hnací ústrojí (motor, spojka, převodovka, kloubová hřídel, rozvodovka s diferenciálem, hnací hřídele kol), které slouží k přenosu energie motorového vozidla. Hnací ústrojí vyjadřuje jeho umístění vzhledem k nápravám.
Rozlišujeme tři základní koncepce automobilu:
1) [image: image2.jpg]


Klasická koncepce - motor a převodovka jsou uloženy vpředu, kloubovým hřídelem je přenášena hnací síla na zadní nápravu. Mezi přední a zadní nápravou vzniká vhodné rozložení hmotnosti, protože rozvodovka je umístěna na zadní nápravě. Jiná varianta této koncepce je takzvaná transaxe, neboli transaxiální pohon – převodovka je v tomto případě umístěna u zadní nápravy.
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





2) Pohon přední nápravy - v současnosti nejpoužívanější koncepce osobních automobilů. Motor, převodovka a rozvodovka jsou umístěn u přední nápravy. Motor leží před, za nebo nad přední nápravou. Odpadá kloubová spojovací hřídel, motor, spojka, převodovka, rozvodovka a diferenciál jsou pospojovány do jednoho celku.

3) Pohon zadní nápravy – motor, převodovka a rozvodovka leží u zadní nápravy. Motor může být umístěn nad nebo za poháněnou nápravou. Pokud je motor umístěn před zadní hnací nápravou (používá se většinou u sportovních vozidel) označujeme ho jako pohon s motorem ve střední části vozidla.


Další možné druhy pohonu automobilu:

4)  S pohonem všech kol 
· Stálý pohon všech kol - u tohoto pohonu jsou neustále obě nápravy poháněny. Pokud má osobní vozidlo přední pohon, je rozvodovka zadní nápravy poháněna rozdělovací převodovkou pomocí kloubové hřídele.
· Připojitelný pohon všech kol - většinou je poháněna zadní náprava 
a přední se připojí dle potřeby. Nápravy jsou poháněny přes rozdělovací převodovku, která je pomocí příruby přišroubována k mechanické převodovce, přes kterou vedou kloubové hřídele dozadu a dopředu k rozvodovkám.

5) Hybridní pohon – u tohoto pohonu je zajištěn pohon automobilu dvěma různými motory, například zážehovým motorem nebo vznětovým, který se používá pro mimoměstskou jízdu a elektromotor pro jízdu ve městě (bezemisní jízda). Elektromotor je poháněn akumulátory, které se z části dobíjí při jízdě se zážehovým motorem, nebo je lze dobíjet ze sítě 220V. Během jízdy je možné uskutečnit změnu pohonu.
Hybridní = složený nejméně ze dvou různých složek



Výhody a nevýhody základních koncepcí automobilu
Klasická koncepce výhody:
- možnost výstavby různých typů karosérie, velký zavazadlový prostor

Klasická koncepce nevýhody:
- mírná nedotáčivost v zatáčkách, tunel uvnitř vozidla pro kloubovou hřídel, (hluk, vibrace, hmotnost)
Pohon přední nápravy výhody:
- nižší hmotnost, bez spojovací kloubové hřídele, z hlediska konstrukce jednodušší zadní hnaná náprava, velký zavazadlový prostor, automobil je tažen a ne tlačen proto lepší vlastnosti při jízdě v přímém směru a zatáčkách, možnost výstavby různých typů karosérie.
Pohon přední nápravy nevýhody:
- nerovnoměrné rozdělení hmotnosti mezi nápravami, při akceleraci a jízdě do svahu dochází k odlehčení pření nápravy, nedotáčivost při jízdě v zatáčkách

Pohon zadní nápravy výhody:

- hlediska konstrukce jednodušší přední náprava, při akceleraci a jízdě do svahu dostatečné zatížení zadní nápravy.
Pohon zadní nápravy nevýhody:
- složitější vytápění a automobilu a chlazení motoru, přetáčivost při jízdě v zatáčkách, menší zavazadlový prostor, obtížná přístupnost hnacího ústrojí u aut s motorem před zadní nápravou.
Použitá literatura:

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUPERA. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4.
převodovka





motor





rozvodovka





kloubová hřídel





rozvodovka





převodovka





motor








motor





Převodovka s rozvodovkou





motor





rozvodovka





rozdělovací převodovka





rozvodovka





převodovka





zážehový motor





trojfázový elektromotor





rozvodovka





převodovka





akumulátory





palivová nádrž








Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Josef Horvát

