[image: image1.jpg]



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klíma.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.
Písemný test
Předmět:
Logistika a obslužné systémy

Třída:

2.Z

Téma:

Překládací mechanismy
Křížkem označte správnou odpověď – řešení je vždy jen jedno.
1. Zařízení pro vertikální překládku se používají především u systémů založených na 


□ a) kontejnerech ISO řady 1 a výměnných nástavbách


□ b) kontejnerech ISO řady 1, 2 a podvojných návěsech


□ c) kontejnerech řady 1, 2 a silničních návěsech.

2. Vlastní uchopení přepravní jednotky se provádí pomocí speciálních zařízení, která jsou součástí překládacího mechanismu a lze je rozdělit na:


□ a) spreadery, kleštiny, lyžiny, ramínka a lanové závěsy
□ b) mechanické a hydraulické


□ c) automatické a poloautomatické.

3. Speciální zařízení sloužící pro uchopení přepravní jednotky většinou z vrchu a v některých případech i z boku se nazývá
□ a) kleštiny


□ b) spreader, neboli závěsný rám


□ c) závěsný rám s kleštinami.

4. Uchopení přepravní jednotky pomocí speciálního zařízení překládacího mechanismu je obsluze potvrzeno
□ a) zvukovým signálem
□ b) světelnou signalizací


□ c) zvukovým signálem a současně světelnou signalizací.

5. V případě pevné délky vrchního spreaderu hovoříme o tzv. jednoúčelovém spreaderu. Tento má délku


□ a) 40´
□ b) 20´


□ c) 20´ nebo 40´.
6. Vrchní spreader může být i otočný 

□ a) o 240º


□ b) o 180º


□ c) o 360º

7. Vrchní spreader je běžně vybaven doplňkovými funkcemi, které umožňují zrychlení manipulace a tím také poskytují možnost úspory celkových nákladů. Mezi základní doplňkové vybavení vrchního spreaderu patří
□ a) boční posuv, naklápění a natáčení spreaderu
□ b) boční posuv a natáčení, nikoliv však naklápění
□ c) boční posuv a naklápění, nikoliv však natáčení.

8. Na obrázku je vrchní spreader 
□ a) teleskopický s bočním posuvem
□ b) délky 20´s proměnnou délkou a bočním posuvem
□ c) délky 40´ s proměnnou délkou s bočním posuvem.
[image: image2.jpg]*Hoxnzow

TF -




9. Boční spreader 
□ a) je zdvihací rám se dvěma zámky, které se spojují s horními rohovými prvky na podélné straně kontejneru a zároveň se rám opírá o stěnu kontejneru
□ b) je zdvihací rám se dvěma zámky, které se spojují s horními rohovými prvky na podélné straně kontejneru a zároveň se rám opírá o dolní rohové stojky v podélné stěně kontejneru
□ c) je zdvihací rám se dvěma zámky, které se spojují s horními rohovými prvky na podélné straně kontejneru a zároveň se rám opírá o dolní  podélnou hranu rámu kontejneru

10. Bočním spredaerem jsou vybaveny
□ a) čelní kontejnerové vozy, silniční překladače a nakladače a jeřáby
□ b) výhradně jen čelní kontejnerové vozy
□ c) čelní kontejnerové vozy, silniční překladače a jeřáby.

11. Boční spreadery se používají k překládce a stohování prázdných kontejnerů, přičemž
□ a) kontejnery nesmí obsahovat žádné materiály ani zboží včetně prázdných palet
□ b) kontejnery menší než 40´mohou být naplněné
□ c) kontejnery o délce 20´mohou být i naplněné.

12. Na obrázku je boční spreader s proměnnou délkou, bočním posuvem a naklápěním. Naklápění kontejneru se v tomto případě provádí pomocí mechanismu označeného písmenem
[image: image3.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





□ a) 
□ b) 
□ c) 

13. Na horním obrázku je boční spreader s proměnnou délkou, bočním posuvem a naklápěním. Výšková poloha kontejneru se v tomto případě mění pomocí mechanismu označeného písmenem
□ a) 
□ b) 
□ c) 

Správné řešení:
	otázka

číslo
	správná

odpověď

	1.
	A

	2.
	A

	3.
	B

	4.
	B

	5.
	C

	6.
	C

	7.
	A

	8.
	A

	9.
	B

	10.
	B

	11.
	C

	12.
	C

	13.
	A


a





c





b








