[image: image1.emf]

Oddělení A
1. Vypočítejte maximální sílu F při níž nedojde k otlačení závitů šroubu a matice M12 ČSN EN ISO 4032 (021401).
Dovolený tlak podle daného materiálu je 200 MPa.

2. Vypočítejte minimální sudý počet lícovaných šroubů M12 x 60 ČSN 02 1112,     které jsou potřeba pro zajištení kotoučové spojky, při přenosu kroutícího momentu Mk = 13 200 Nm.

Dovolené napětí při namáhání na střih je 256 MPa.
Průměr roztečné kružnice usazení šroubů je 270 mm. 

3. Popište obrázek závitu šroubu a matice. 

a) Doplňte označení rozměrů do obrázku na kótovací čáry.
[image: image2.png]



b) Slovně napište jaký rozměr toto označení představuje.

Ph  
P
D

d

d2
D2
c) Napište kolik chodů má tento nakreslený závit: …...................................
Oddělení B

1. Početně ověřte, zda při síle F = 20 000 N dojde k otlačení závitů šroubu 

a matice M12 ČSN EN ISO 4032 (021401).
Dovolený tlak podle daného materiálu je 120 MPa. 
2. Navrhněte velikost a typ (ČSN) osmi lícovaných šroubů, které jsou potřeba pro zajištení kotoučové spojky, při přenosu kroutícího momentu Mk = 13 200 Nm.

Dovolené napětí při namáhání na střih je 256 MPa.

Průměr roztečné kružnice usazení šroubů je 140 mm. (10 bodů)
4. Popište obrázek závitu šroubu a matice. 

a) Doplňte označení rozměrů do obrázku na kótovací čáry.

b) Slovně napište jaký rozměr toto označení představuje.

Ph  
P
D

d

d2
D2
c) Napište kolik chodů má tento nakreslený závit: …...................................
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Kateřina Chalupová.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

